KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Roboty ogólnobudowlane

Obiekt nr 1

1. KNR 4 04           Rozebranie drewnianych podłóg ślepych

0405-01                                                                                                            104,20 m2

2.  KNR- W 4 01    Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej

0702-03                                                                                                             30,00 m2

3.  KNR- W 4 01    Uzupełnianie tynków wewnętrznych kat III z zaprawy

0711 01              cem wap                                                                                 30,00 m2

4.  KNR W 4 01      Rozebranie elementów stropów drewnianych- polepy

0440 01                                                                                                            104,20 m2

5.  KNR w 4 01       Jednostronne wzmocnienie drewnianych belek

0412 02              stropowych                                                                              10,00 m

6.  KNR 2 05           Konstrukcje podparć z dwuteownika 220

0208 05                                                                                                                  0,2  t

7.  KNR 4 04           Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym

1101 01              załadunku i wyładunku na odl do 1 km                                   10,00 m3

8.  KNRW 4 01       Reperacja i uzupełnienie tynków wewnętrznych kat III

712 04                z zaprawy cem wap                                                                 20,00 m2

9.  KNR W 2 02       Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii

0606 01               szerokiej podposadzkowe                                                        97,17 m2

10. KNR W 2 02      Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych

0614 01              grub warstwy 10 cm                                                                 97,17 m2

11. KNR W 2 02      Sufity podwieszaneo konstrukcji metalowej z

2701 01              wypełnieniem płytami gipsowymi                                          127,5 m2

12. KNR 2 02          Podłoga z płyt OSB grub 25 mm

1110 01                                                                                                               104,20 m2

13. KNR 2 02           Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych

1112 02              rulonowe                                                                                   98,00 m2

14. KNR W 2 02      Listwy przyścienne z tworzyw sztucznych

1124 05                                                                                                                 90,00 m

15. KNR 2 02           Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z

0607 01               folii szerokiej w łazienkach                                                       6,85 m2

16. NNRNKB           Posadzki jednobarwne z płytek o wym 20x20

202 2805 03        na zaprawie klejowej                                                                 6,85 m2

17. KNR 2 02           Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

1505 01               powierzchni wewn tynków gładkich                                    526,00 m2

18. KNR w 2 02       Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi

1510 01               tynków gładkich sufitów                                                      104,20 m2

19. KNR W 2 17      Przewody wentylacyjne z blachy stalowej

0113 02              kołowe spiro                                                                              4,75 m

20. KNNR W 3 07     Wykucie z muru i wstawienie nowych okien

702 01                                                                                                                 13,00 m2

21. KNNR W 3 07     Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi

0702 04                płycinowych z ościeżnicami met                                            8 szt

22. KNR W 2 02        Skrzydła drzwiowe płytowe wewn szklone

1020 04                łazienkowe                                                                              3,2 m2

23. KNNR W 3 07     Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi

0702 05                płytowych zewnętrznych z ościeżnicami met                         3,6 m2

24. KNNR 2              Kratki wentylacyjne

1301 05                                                                                                                 4 szt

25. KNNR 2              Ścianki działowe z bet komórkowego gr 12 cm

0701 07                                                                                                                 8 m2

26.  KNR W 4 01        Przygotowanie powierzchni pod malowanie

1204 08               farbami emuls starych tynków z poszpachlow                     550,00 m2

27.   KNR W 4 01      Malowanie farbą olejną parapetów

1209 10                                                                                                                6 szt

28.   KNR W 2 02      Podokienniki zewnętrzne

1218 04                                                                                                                5 szt

29.  KNR 4 01           Wykucie otworu przejściowego do bud nr 3

329 3                                                                                                                     1,8 m3

30.  KNR 4 01           Wykonanie przesklepień otworów- obsadzenie belek

313/4                                                                                                                     1,2 m

31.  KNR 4 01           Wykonanie przesklepień otworów – obmurowanie

313/6                   końcow belek                                                                            1,2 m

32   KNR 4 01           Wykonanie tynków zwykłych na ościeżach

708/3                                                                                                                    4,0 m