KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

OBIEKT NR 1

Instalacje wod- kan

1.  KNNR 4          Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr zew. 20 mm

0111- 01          o połączeniach zgrzewanych                                                         18 m

2.  KNNR 4          Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zew. 25 mm

0111- 02           o połączeniach zgrzewanych                                                          9,5 m

3.  KNNR 4          Rurociągi z twirzyw sztucznych o śr. zew. 16 mm

0112- 01           o połączeniach zgrzewanych                                                        15 m

4.  KNNR 4          Dodatki za podejścia dopływowe do bateriii zaworów

0116- 01          o śr zewn 20 mm                                                                             8 szt

5.  KNNR 4          Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do

0122- 01          wodomierzy o śr. 25 mm                                                                2 szt

6.  KNNR 4          Wodomierze skrzydełkowe o śr nomin 20 mm

0140- 02                                                                                                                   2 szt

7.  KNNR 4         Urządzenia do podgrzewania wody 80 dm3

0143- 01                                                                                                                   2 szt

8.  KNNR 4         Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych

0132- 01          o śr nomin. 15 mm                                                                           2 szt

9.  KNNR 4         Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wod. Z tworzyw

0132- 02         sztucznych śr. nomin. 20 mm                                                            2 szt

10.KNNR 4         Próba szczelności instalacji wodociągowych  z tworzyw

0127- -2                                                                                                                   55 m

11. KNNR 4        Baterie umywalkowe i zmywakowe ścienne o śr nomin

0137- 01        15 mm                                                                                                4 szt

12. KNNR 4        Baterie wannowe ścienne o śr 15 mm

0137- 05                                                                                                                    2 szt

13. KNNR 4        Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych

0132- 01        z tworzyw śr nomin 15 mm przy sedesach                                         2 szt

14. KNNR 4        Rurociągi kanal. z PCW o śr. 50 mm w budynkach

0207- 01         o połączeniach wciskanych                                                               20m

15. KNNR 4       Rurociągi kanalizac z PCW   o śr 110 mm w budynkach

0207- 03       mieszkalnych o połączeniach wciskanych                                           5 m

16. KNNR 4        Rurociągi kanalizac. z PCW o śr 160 mm na ścianach

0207- 10         w budynkach mieszkalnych                                                               4,5m

17. KNNR 4        Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym

0213- 04        o śr 75 mm                                                                                            1 szt

18. KNNR 4        Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o śr. 160 mm

110222- 03                                                                                                                  1 szt

19. KNNR 4        Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr 50 mm

0211- 01                                                                                                                      4 szt

20. KNNR 4       Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr 75 mm

0211- 02                                                                                                                       2 szt

21. KNNR 4       Dodatki za wykonanie podejść odpływowych o śr 110 mm

0211- 08                                                                                                                       2 szt

22. KNNR 4       Zawory powietrzne na pionach w łazienkach

0213- 04                                                                                                                       2 szt

23. KNNR 4       Umywalki porcelanowe z syfonem

0230- 02                                                                                                                       2 szt

24. KNNR 4       Zlewozmywaki z blachy na ścianie

0229- 04                                                                                                                      2 szt

25. KNNR 4       Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa bez obudowy

0231- 04       1400- 1 szt,  1200- 1 szt                                                                         2 szt

26. KNNR 4       Ustępy z płuczką typu kompakt

0233- 03                                                                                                                     2 szt

27. KNR 4- 01   Wykucie bruzd poziomych 1/2x ½ c w ścianach pod

0337- 03       instalacje wod kan                                                                                 30m

28. KNR 0- 31   Otuliny termoizolacyjne z pianki gr 20 mm z nacięciem wzdł.

0113- 11                                                                                                                      20m

29. KNR-W 2    Kuchnia gazowa o podłączeniu złączem elast. z piekarnikiem

0314- 0       oraz butla gazowa                                                                                   2 szt