UPROSZCZONA DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Remont  drogi gminnej

Czerników Karski – Okalina Wieś

na odcinku o długości 800,00 mb.

INWESTOR:		Gmina Opatów

ul. Plac Obrońców Pokoju 34

27-500 Opatów

kod CPV  45.23.31.20-6 (roboty w zakresie budowy dróg)

Opracował :

Grzegorz Mizera

Opatów dnia  28.09.2011

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania:

- Aktualny podkład mapowy, sytuacyjno - wysokościowy  w skali 1 : 1 000 oraz przeskalowana (ze skali 1 : 5 000 do skali   1 : 1 000) mapa ewidencji gruntów;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 z dnia 16.09.2004 roku, pozycja 2072);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

- Inne Ustawy, Normy i Normatywy związane z projektowaną inwestycją.

- Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

Celem opracowania jest sporządzenie uproszczonej dokumentacji technicznej na remont drogi gminnej Czerników Karski – Okalina Wieś  na odcinku o długości 800,00 mb. w zakresie: jezdnia

- Stan istniejący:

Istniejąca droga na projektowanym odcinku od km 0+000 do km 0+800,00 posiada jezdnię o nawierzchni utwardzonej materiałem kamiennym grubości około 20 cm o szerokości pomiędzy 3,0 a 3,5 m.  Wymienione odcinki jezdni charakteryzują się licznymi ubytkami oraz deformacjami nawierzchni.

Brak odwodnienia korpusu drogowego .

Przedmiotowa droga posiada również skrzyżowania z innymi drogami gminnymi oraz drogami wewnętrznymi – dojazdowymi do pól.

Całość inwestycji mieści się w granicach własności inwestora, działki o nr ewidencyjnych 260 i 263

Konfiguracja terenu: teren równinny.

Charakterystyka ruchowa: droga lokalna – L, kategoria ruchu    KR 1.

- Stan projektowany.

  - Dane techniczne:

Klasa drogi					-	L – lokalna;

Kategoria ruchu				-	KR 1

Obciążenie nawierzchni			-	80 kN/oś

Szerokość jezdni jednopasowej		-	3,0 m

Prędkość projektowa			-	30 km/h

Pochylenie poprzeczne jezdni

-	2 % (spadek dwu- i jednostronny)

4.2.	Plan sytuacyjny:

Szerokość projektowanej jezdni drogi –  jednopasowej to 3,0 m o nawierzchni utwardzonej materiałem kamiennym  grubości około 20 cm  po zagęszczeniu. Nawierzchnia zamiałowana powierzchniowo kruszywem o frakcji 0 -6mm.

Skrzyżowanie z drogami gminnymi i drogami wewnętrznymi wyokrąglone promieniami R = 6 m (3 sztuk – wyprowadzone na długości 5 mb. i szerokości 3,0 m w kilometrażu zgodnym z Planem Sytuacyjnym).

Materiał kamienny użyty do budowy drogi o ciągłej krzywej uziarnienia bez frakcji ilastych  0 – 63mm, piasek o frakcji 0,0 – 2mm.

- Konstrukcja nawierzchni– dla podłoża G1 (moduł Is ≥ 1) :

Jezdnia

- 20 cm	- podbudowa z kruszywa łamanego

(o frakcji 0 - 63mm) stabilizowanego mechanicznie zamiałowana powierzchniowo kruszywem 0 - 6mm

- 15 cm	- warstwa odsączająca piasek ( zagęszczony ) o frakcji 0,0 - 2mm

- Wpływ inwestycji na środowisko.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter lokalny, i nie wpłynie w znacznym stopniu na istniejące środowisko i nie naruszy istniejących stosunków wodnych.

Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanki utwardzonej materiałem kamiennym poprawi płynność ruchu samochodowego oraz poprawi jego bezpieczeństwo. Poprawi się również dostępność i funkcjonalność przedmiotowego urządzenia komunikacyjnego.

Wody opadowe odprowadzane będą powierzchniowo. Ze względu na przeznaczenie (ruch lokalny) większość zanieczyszczeń będzie miała charakter organiczny, a ich ilość nie będzie istotnie wpływać na czystość wody.

Wykonanie całości inwestycji poprawi bezpieczeństwo, estetykę terenu i zwiększy jego atrakcyjność gospodarczą.

Opracował :

Grzegorz Mizera

Opatów dnia  28.09.2011